| Модель: Фотопастка Tecsar BW-3198 (4G, 12000mAh) |  |
| --- | --- |
| Базові функції | - Подвійні матриці з ультраширококутним об’єктивом + телефото-об’єктив (Широкий кут огляду, чітке зображення) |
|  | - Монокристалічна кремнієва сонячна панель 6 Вт - Вбудований літієвий акумулятор на 12000 мА·год (довгий час автономної роботи) |
|  | - Вбудований мікрофон і динамік, підтримка двостороннього голосового зв’язку в режимі реального часу |
|  | - Високопродуктивний процесор T40N Реалізація виявлення людини + відстеження (активний перегляд + цілодобовий запис) |
|  | - Надсилання тривоги PIR, зниження рівня хибних спрацьовувань |
|  | - Підтримка зберігання на карті пам’яті (TF) / хмарне зберігання |

|  | - Підтримка додатка для Android/iOS |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Мініатюрний розмір (нижча вартість доставки), водозахист IP66 |  |
|  | - Легка установка, подовжувач 5 метрів (підходить для різних варіантів використання) |  |
| AI-функції (увімкнення цілодобового запису) | Позиція охорони | Камера повертається до початкової позиції спостереження після переміщення або відстеження |
|  | Задані точки | Доступно 16 заданих точок, кожну з яких можна переглядати окремо |
|  | Круїз | Додавання 2–4 заданих позицій як точок круїзу Камера буде здійснювати огляд згідно з заданою послідовністю |
|  | Виявлення людини | Увімкнення функції виявлення людини Фільтрація виявлення руху, низький рівень хибних спрацьовувань |
|  | Перевірка людини | Автоматична перевірка людини після активації функції виявлення |
| Назва пристрою | Фотопастка Tecsar |  |
| Модель | BW-3198 |  |
| Основні параметри | Основний чип | T40N |
|  | Матриця | 2 шт. 1/2.9″ CMOS-датчик зображення |
|  | Кодування відео | H264/H265 |
|  | Роздільна здатність відео | 1920×1080 / 15 кадрів/сек640×360 / 15 кадрів/сек |
|  | Кодування аудіо | AAC та G.726 |
|  | Операційна система | Linux |
| Мережа | 4G LTE | Вибір діапазону 4G залежно від регіону |
| 4G-версія | Працює з SIM-карткою 4G |  |

| SIM-картка | Nano SIM |  |
| --- | --- | --- |
| Режим тривоги | Метод виявлення | PIR + виявлення руху |
|  | Відстань виявлення | 5-8M |
|  | Кут виявлення | 120° |
|  | Спосіб сповіщення | Надсилання через застосунок |
| Нічне бачення | Освітленість | 0.001LUX |
|  | Режими нічного бачення | ІЧ-нічне бачення (до 20 метрів) Кольорове нічне бачення з білим підсвічуванням (до 20 метрів) |
|  | Керування режимами | Вибір у застосунку |
| Об'єктив | Прожектори | 2 комплекти потужних світлодіодів, 800 люменів, радіус освітлення 5 метрів |
|  | Корпус "bullet" – ширококутовий об'єктив | f=2.8 мм, горизонтальний кут огляду 105° |
|  | Купольний корпус – телефото-об'єктив | f=8 мм, горизонтальний кут огляду 43° |
| Аудіо | Динамік | Вбудований водозахищений динамік великої гучності |
|  | Мікрофон | Вбудований HD-мікрофон із водозахистом |
| Поворот/нахил/зум | Кути огляду | Горизонтально 340°, вертикально 90° |
| Зберігання | Хмарне зберігання | Підтримується (платна послуга) |
|  | Локальне зберігання | Карта TF (макс. 128 ГБ) |
|  | Відтворення відео | За списком подій або з хмарного сховища |
| Режими сну/пробудження | 5 режимів: негайний сон / 15 с / 30 с / 60 с / без сну |  |
| Метод підключення | Сканування QR-коду |  |
| Додаток | Ucon |  |

| Живлення | Режим живлення | Батареї + сонячна енергія |
| --- | --- | --- |
|  | Зарядка через USB | Type-c (5V 2A) |
|  | Ємність батареї | вбудовано 3 шт. батарей типу 21700, 12000 мА |
|  | Сонячна панель | 6W |
| Інше | Сфера застосування | в приміщенні / на вулиці |
|  | Робоча температура | -20°~60° |
|  | Робоча вологість | ≤80%RH |